Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „MIND”

ul. Nakielska 1 „A”, Łochowice                                                                          tel.(52) 582-86-06

86-005 Białe Błota                                                                                               tel. (52) 348-80-20

NIP: PL5542920260                                                                                 tel./fax. (52) 348-80-21

e-mail: komandytowa@mind.pl

konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A.   SWIFT: WBKPPLPP

PLN: 09 1090 1896 0000 0001 3184 7336                            EUR: PL 13 1090 1896 0000 0001 3184 7361

KRS 0000449416 – SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 300 000 ZŁ

Sp. z o.o. , Sp. Komandytowo-Akcyjna

Łochowice 208-06-26

Porównanie metody mineralizacji i spalania wysokotemperaturowego.

Koszty bezpośrednie utylizacji 1 tony odpadów – przykładowo komunalnych – dla instalacji o wydajności: 5, 10, 20, 30, 40ton/dobę wynoszą 385,-PLN.

Z kolei dla instalacji o większej wydajności koszty wynoszą 250,-PLN.

Procentowy rozkład czynników ceny, nie obejmujących kosztów amortyzacji oraz odzysku energii poprocesowej jest następujący:

a) energia gazowa - 40%

b) energia elektryczna - 25%

c) okresowa wymiana katalizatorów (co 5 lat) i sorbentów - 5%

d) koszty osobowe z ubezpieczeniami - 25%

e) serwis - 5%

Porównanie Technologii mineralizacji  do Tradycyjnej spalarni odpadów

| Mineralizacja metodą quasi-pirolizy | Tradycyjna spalarnia odpadów |
| --- | --- |
| Metoda ta polega na zastosowaniu techniki quasi-pirolizy i zgazowywania, podczas której mineralizacja odpadów odbywa się w temperaturze 300-600oC, a produktem unieszkodliwiania jest minerał nie stanowiący odpadu niebezpiecznego oraz gaz organiczny CxHy i CO, które to gazy są poddawane pełnemu utlenieniu metodą katalityczną do CO2 i H2O. | Technologia ta stosuje termiczne przekształcanie odpadów w procesie spalania, który odbywa się w temperaturze 850-2500°C, przy czym powoduje produkcję gazów o dużym stopniu toksyczności. |
| Rodzaj unieszkodliwianych odpadów |  |
| Wszystkie odpady stałe, półpłynne i płynne o charakterze organicznym niezależnie o ich wartości opałowej, zawartości związków toksycznych, olejowych, popiołu, wilgotności oraz niezależnie od gabarytów, a także odpady niebezpieczne, które są unieszkodliwianie do inertnego minerału, eliminując w ten sposób konieczność korzystania ze składowisk odpadów niebezpiecznych. | Szeroka gama odpadów pod warunkiem ich: wysokiej wartości opałowej, niskiej wilgotności, niskiej zawartości chloru i siarki, niskiej zawartości popiołu oraz odpady zakaźne. Występują ograniczenia w gabarytach odpadów, w sposobie zapakowania odpadów, brak możliwości spalania odpadów: niskokalorycznych, metalonośnych, płynnych, o podwyższonej zawartości chloru i/lub siarki, o dużej zawartości popiołu, stężonych kwasów i zasad. |
| Zużycie energii |  |
| Metoda ekonomiczna ze względu na bardzo niską energochłonność oraz możliwy odzysk energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej w procesie – energia odnawialna. | Metoda droga głównie z powodu znacznej energochłonności i konieczności zastosowania drogich urządzeń monitorujących cały proces. Przedwczesne zużywanie się sprzętu powoduje wzrost kosztów. |
| Toksyczność odpadu końcowego |  |
| Produktem unieszkodliwiania jest minerał nie stanowiący odpadu niebezpiecznego oraz gaz organiczny CxHy i CO, które to gazy są poddawane pełnemu utlenieniu metodą katalityczną do CO2 i H2O. (TOC* < 0,5%) *całkowity węgiel organiczny | Produktem unieszkodliwiania są gazy o dużym stopniu toksyczności. |
| Zgodność z normami dotyczącymi emisji gazów |  |
| Stopień oczyszczenia gazów poreakcyjnych przy technologii mineralizacji stanowi 50% standardów emisyjnych Unii Europejskiej i Polskich znormalizowanych związków. Emisja CO2 jest w tym przypadku 20 razy mniejsza od analogicznej spalarni. |  |

| Analizowany czynnik | Mineralizacja metodą quasi-pirolizy | Tradycyjna spalarnia odpadów |
| --- | --- | --- |
| Wypłukiwanie się metali | brak | wysokie |
| Produkcja cząsteczek pyłu | żadna | wysoka |
| Produkcja odpadów na skutek oczyszczania | bardzo niska | wysoka |
| Wymagania dotyczące pomiaru dioksyn | brak | dwa razy do roku |
| Komory pospalarniane | brak | konieczne |
| Przekształcanie minerału | brak | konieczne |
| Zgodność z normami dotyczącymi emisji gazów | łatwa do osiągnięcia, tania | trudna do osiągnięcia, kosztowna |